# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

## 1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

## 2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

## 3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线安全检查设备 （新馆） | 产品参数： 通道尺寸： 655mm (宽)×505mm (高) 传送速度： 0.20m/s 传送带高度： 645mm 最大载荷： 160Kg（均匀分布） 线分辨力： 40AWG（直径0.0787mm金属丝）>44SWG 空间分辨力： 水平Ф0.8mm 垂直Ф0.8mm ★穿透分辨力： 38AWG（0.102mm) （需提供具有CNAS或者CMA标识的检测（检验）报告佐证本条技术参数） ★穿透力(钢厚)： 48mm钢板 （需提供具有CNAS或者CMA标识的检测（检验）报告佐证本条技术参数） 显示器： 17寸彩色显示器 分辨率达：1280*1024 X射线发生器 阳极电压：140-160Kv 可调 冷却方式 / 运行周期 油冷 / 100% ★单次检查剂量：0.83μGy （需提供具有CNAS或者CMA标识的检测（检验）报告佐证本条技术参数） 图像处理系统 图像处理 彩色/黑白，有机物/无机物剔除，可变吸收率，超级增强，图像反色，高能/低能 穿透，伪彩色等 物质分辨 有机物：橙色无机物：蓝色混合物和轻金属：绿色 选区与放大 任意选区，2～128倍放大，支持连续放大 图像回拉 ：50幅已检查图像回放 存储能力 ： 至少1000000幅图像 辐射安全 射线泄漏剂量率：0.01μGy/h（距离外壳5cm处），符合所有国际国内健康安全标准；胶卷安全：对符合ASA/ISO1600标准胶卷安全 系统功能 高密度报警，爆炸物/毒品辅助检查，危险品图像插入； 日期/时间显示，行李计数，用户管理，系统工作计时，射线出 束计时，上电自检，图像备份和检索，维护诊断，双向扫描。 选配功能 视频监控系统/LED液晶屏显示/绿色节能环保装置/电子称重系统等 安装数据 外形尺寸 约2096mm（长）×966mm (宽)×1345mm (高) 操作台尺寸 1380mm（长）×747mm (宽)×1200mm (高) 重量 600Kg 储藏温度 / 相对湿度 -40℃±3℃～+60℃±2℃ / 5%～95%（不结露） 运行温度 / 相对湿度 0℃±3℃～+40℃±2℃ / 5%～95%（不结露） 电源 AC220伏(-15%～+10%)，50Hz±3Hz 功耗 0.6KvA 噪音级 50.7dB(A) | 1 | 台 |  |
| 2 | 通过式热成像测温型安检门 （新馆） | 一、产品参数 外形尺寸：2220mm×590mm×820mm 通道尺寸：2000mm×700mm 电源：AC85-264V/47.5-60Hz 功耗： 15W 工作环境： -20℃~38℃ 整机重量： 64KG 二、技术要求： 1、探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，灵敏度调节大于等于50个级别； 2、最低探测高度，测试人携带一元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1m/s的速度通过，安检门能报警； 报警声音：最大声强应大于等于106db 3、工作环境：-20摄氏度～38摄氏度； 4、通道尺寸不小于：1980mm（高）x710mm（宽）x910mm（深）； 5、 功率不大于：8瓦； 6、 最低探测高度，测试人携带一元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1m/s的速度通过，安检门能报警； 磁感应强度：应小于等于8uT； 7、 外壳防护等级：符合IP53。 三、安检门主要功能要求 1、 灵敏度高，可调范围广，3cm的回形针以1m/s的速度通过时，安检门能报警 2、设备具有自学习功能，进入该模式后，对需要报警、或不报警的金属样品进行自动采样学习，完成后系统可自动对金属含量大于该样品的金属报警； 3、分区功能检查，可自由分区，当多个区域有报警物时，对应的区域多应该显示报警，设置分区报警灵敏度时，对应的区位灯应亮 4、智能防区功能检查：对于人员信息预先录入到系统的人，进入安检门时应能正常金属检查，对于人员信息未预先录入到系统的人，进入安检门时，安检门能语音提示“陌生人闯入”，并有灯光警示； 5、数据存储与查询功能：应能存储每天通过的人数，报警次数，报警信息等数据，应能查询历史记录，存储数据不小于100000条 6、分区报警功能：可设置多个报警区域，当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； 7、飞物报警功能：在飞物报警模式下，将5毛硬币抛过金属安检门，安检门应报警，试验100次，准确率不小于90%； 8、最低探测高度，测试人携带一元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1m/s的速度通过，安检门能报警； 9、抗干扰能力强，可在负责电磁环境中使用，至少内置30组频率可选设置，以避免相邻门相互干扰； 10、有色、黑色金属探测模式检测，应可在有色或黑色金属探测模式间切换； 11、能够设置报警声音，包括音量、音长、音调； 12、具有自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示； 13、总灵敏度及各分区灵敏度应可调； 14、应预设多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值； 15、具有密码保护功能，能设置至少两级用户权限； 16、设备电源线可以任意从门的左、右两面下部连接，以方便现场合理布线； 四、测温功能要求： 1、测温模块：采用热成像摄像头进行非接触式测温； 2、测温报警功能：当测量到通过人员的温度超过预先设定的报警阀值时，系统应有声光及语言报警； 3、测温记录功能：能自动记录通过人员的可见光图像和红外测温图像及测量到的温度值； 4、测温报警响应时间：测到体温异常后，警示报警响应时间应不大于1秒； 5、温度显示范围：在任何显示模式下，设备的温度显示范围不窄于28-42℃ ； 6、实验室测温误差：设备在校准模式下，在28℃~33℃与37℃~42℃范围内，测量误差小于等于0.3℃ 7、热成像定焦镜头6mm 8、像元尺寸12μm，热灵敏度(NETD)：≤60mK（@25℃，F#=1.0） 9、分辨率 256*192，高灵敏度探测器， 10、最大输出帧率：可见光：1920x1080@25fps，热成像：256x192@25fps 11、HDMI直接输出预览视频，实时显示通行人数和异常温度 12、支持SD卡存储数据记录，可联网导出数据 13、内嵌深度学习算法，可同时对20个人进行检测和测温 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能商用服务机器人(大屏） | CPU：RK3399, 六核 64位超强CPU, 主频高达2 GHz 机身尺寸： 约54*56*152cm 机身重量：约70kg 表情屏：7 英寸 屏幕尺寸：27 英寸 分辨率：1920*1080 系统：Android7.1 无线网络：WiFi支持 2.4/4G 802.11 b/g/n，可选配4G模块 运行内存（RAM)：4GB 机身存储：32GB 识别摄像头：800万像素 电池类型：锂电池 电池容量：32Ah 24V待机时间：8小时 满负荷工作时间：6小时 充电时间:5.5小时 充电桩输入：AC220-240V 充电桩输出：25.2V 10A Max 麦克风：环形6麦阵列，支持360°±10°声源定位，带回声消除 扬声器：4Ω15W*2 输入方式：语音，触控 激光雷达传感器：扫描半径 0-25m 导航精度：±5cm 超声波传感器：6组 深度摄像头：1组 运动参数：最大行走速度 0.7m/s | 1 | 台 |  |
| 4 | VR设备（包含软件开发） | 技术参数： 显示屏： 5.5英寸ⅹ1 SFRTFT； 分辨率： 3664X1920，PPi：≥818；4K级分辨率视场角98°； 处理器：XR2；8核64；主频2.84GHz； 操作系统： Android10； 运存： 6GB LPDDR4X, 2133MHz； 闪存：256GB,UFS3.0； 电池：5300mAh； 体感功能：手柄红外传感器、6轴传感器； 传输：支持USB3.0； 展台： 1、根据现场环境定制烤漆材质VR展台； 2、带有设备防盗功能。 VR软件开发内容为红色方面要求：体验者声临其境目睹红军翻越着终年积雪，空气稀薄，风暴、雪崩不断的大雪山。学习了红军这种不怕艰苦的精神。通过VR技术重现了《丰碑》的故事，为了战士们能穿上暖和的衣裳用自己的生命筑成了一座不朽的丰碑，时长5分钟。 | 1 | 套 |  |
| 说明：1、磋商响应人的磋商响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、供应商报价包含设备原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、质保、税费、安装调试费用并达到采购人验收要求的所有费用。质保按国家相关规范要求执行。 本次采购最高限价：人民币贰拾捌万陆仟柒佰贰拾元整（￥286720.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

经项目监理组织验收，成交人和采购人双方共同实施验收核对，结果和验收报告经双方确认后生效。

### 五、支付

合同签订后支付合同价款的40％，项目建设完成经监理组织验收合格后支付70%，双方签字确认，经审计后支付至审定价款的100%。